FILTRO PASSA BANDA PARA A FAIXA DE 6 METROS

por  Lúcio A. Magalhães Filho  PU2XEA

- INTRODUÇÃO

A necessidade de se usar um filtro para a banda de 6 metros ficou evidente quando percebi que certos transceptores que possui recepção corrida de 600Khz até 400Mhz como o caso do ICOM  706 MK2G  estão suscetíveis a interferências de estações comerciais de alta potencia de transmissão prejudicando a recepção na banda de radio amador , no meu caso em particular  a banda de 6 metros. Morando a 13 km aproximadamente da torre do canal 2 de televisão ( TV Cultura) tenho interferência  extremamente acentuada  em USB em toda a faixa de 50 Mhz que é melhor identificada quando o transceptor está no modo FM.  A portadora de áudio do canal 2 que está em 59,75 Mhz e a portadora de vídeo em 55,25 MHz , cuja potencia irradiada é de 60KW ,penetram no módulo do transceptor que cobre de 40 a 60 Mhz criando  uma forte intermodulação neste estágio o qual afeta profundamente o transceptor na banda de 50 a 54 MHZ.

- FASE INVESTIGATIVA

Devido ao problema mencionado acima começamos a estudar um filtro passa banda com indutores e capacitores que permitisse passar somente as freqüências entre 50 MHz e 51 MHz que é justamente o segmento de maior interesse para quem faz DX em 6 metros.  Para a minha total decepção, descobrimos que todos os filtros baseados nas fórmulas (Chebyshev e Butterworth ) são completamente inviáveis de se realizar na prática. Os valores dos capacitores alcançam valores incompatíveis com a realidade quando o filtro tem os seguintes requisitos ;  alta seletividade,  impedâncias de entrada e saída de 50 ohms ,onda  estacionária SWR 1:1, rejeição de sinal acima de 54Mhz de pelo menos  -30 db.

- SOLUÇAO

Procurando nos meus antigos livros de eletrônica , encontrei  no manual  de VHF da ARRL ,  edição de 1965 , um artigo de um filtro passa banda para 6 metros denominado Coaxial  and strip line filter.

Este filtro cujo funcionamento e aparências são incomuns , é baseado num circuito sintonizado de alto Q , tornou se a minha solução e atende exatamente aos requisitos mencionado no item anterior. O filtro tem duas finalidades:  Evitar sinais espúrios e  indesejáveis na recepção  e evitar TVI  na transmissão.

- PROJETO

O filtro passa banda para 6 metros tem o seguinte esquema de funcionamento :

L1

L3

L2

50 ohms

50 ohms

C

Caixa de aluminio

Fig 1

- ESQUEMA FÍSICO DO FILTRO

O filtro é montado numa caixa de alumínio que possui as medidas : 150X432X76mm (LxPxA).   O esquema físico interno da caixa segue abaixo :

a

b

Variável 30 pf

Conector fêmea de UHF

c

c

d

Fig 2

As medidas da figura acima são :

a =  73mm, separação da bobina em U

b =  38mm, distancia da bobina a lateral da caixa

c =  fio de cobre 12 ou 14 de 254mm de comprimento

d =  placa de separação de 355mm de comprimento

o capacitor variável pode ter um valor entre 30 e 50 pf e deve ser colocador a 38mm do fundo da caixa

O “U”  deve ter uma medida total de 813 mm

MONTAGEM DA CAIXA DE ALUMINIO

F

A

B

C

D

B

A

B

B

E

D

G

H

I

As  medidas de corte para a confecção da caixa são :

A =  89 mm			E = 367 mm			I = 20 mm

B =  432 mm			F = 150 mm

C =  175 mm			G = 421mm

D =  88 mm			H= 423 mm

Deverá ser utilizado uma placa de alumínio de 620 mm por 640 mm, com 1,5 mm de espessura.

O “U” da bobina L1 é formado pela união das tiras G e H, que pode ser parafusado ou rebitado.

- AJUSTE E UTILIZAÇÃO

As bobinas L2 e L3 ( fio de cobre 12) devem ficar entre 3 e 6 mm espaçadas da bobina L1 (tira de alumínio em forma de U)  conforme disposição mostrado na figura 2. Se a distancia de L1 estiver muito separada de U , a sintonia fica muito seletiva e aumenta a perda de inserção do filtro.

Conecte um cabo coaxial de 50 ohms  com cerca de 30 cm de comprimento ( medidas superiores a 40 cm causam um mal funcionamento do sistema) entre o transceptor e o filtro e a saída do filtro coloque o cabo coaxial da antena . Ajuste o capacitor variável do filtro para o mínimo de estacionária. Se as recomendações acima descritas forem seguidas a estacionária SWR deve ficar 1:1 , desde que a antena esteja previamente ajustada . O filtro conforme descrito cobre uma banda de 400 KHz  aproximadamente, portanto ao iniciar os ajustes coloque o transmissor na freqüência de 50.200 Khz  para cobrir de 50Mhz a 50,4 Mhz que é o segmento mais utilizado da banda de 6 metros . Se desejar operar em outras freqüências da banda , digamos 51Mhz, basta sintonizar o filtro através do capacitor variável.

Apesar do tamanho relativamente excessivo da caixa do filtro ele é muito eficiente e funciona perfeitamente bem.

As fotos  abaixo mostram o interior do filtro e os detalhes da montagem.

A foto acima mostra a parte superior do filtro com os dois conectores UHF a esquerda e no canto direito o capacitor variável de sintonia

A foto acima mostra a parte inferior do filtro com a tampa removida. Os dois pinos de madeira sustentam a bobina em “U” junto as laterais.